Utilisation de Pro-face Remote HMI avec un Ecran Proface ou la gamme Box-IHM

Sommaire :

1°) Vue d’ensemble

a.Schéma d’utilisation

b.Modèles supportés

c.Version Logiciel

2°) Exemple d’application

3°)	Création de lien d’accès automatique aux Applications et Qr code

1°)	Vue d’ensemble:

Tablette/Smartphone

Android /IOS

Schéma d’utilisation :

WI-FI

WI-FI

RJ-45

(mâle)

RJ-45

(mâle)

RJ-45

(mâle)

RJ-45

(mâle)

Modèles supportés :

Série :

-SP5000

-GP4000 (Sauf pour les GP4100)

-GP4000M

-LT4000M

-Win-GP

Version de logiciel :

GP-Pro EX 4.09.100 ou supérieure

Remote Hmi V1.50 ou supérieur

2°)	Exemple d’application

CONFIGURATION GP-Pro EX

Vous devez dans un premier temps configurer sur l’application GP-Pro Ex :

Projet => Paramètres Systèmes => Afficheur =>Accès à distance

Note : Le mot de passe doit contenir au moins :

-8 caractères

-1 majuscule

-1 minuscule

-1 chiffre

-1 caractère spécial

Vous devez voir apparaître la liste des réseaux WI-FI disponibles

Sélectionnez votre réseau. Vous avez ensuite la possibilité de configurer une adresse IP fixe pour votre tablette ou Définir en DHCP pour que la borne Wifi vous donne une adresse IP.

Ensuite en appuyant sur le bouton « Connexion » votre tablette doit être connectée.

En appuyant sur le réseau vous pouvez revisualiser l’adresse IP (Surtout si vous avez défini DHCP)

Configuration de l’adresse IP dans l’écran Proface.

Faire les 2 coins en diagonale (L’un après l’autre, en relachant à chaque fois)

Donc Appuyez sur (1) puis relâchez, puis appuyez rapidement sur (2) puis relâchez.

Vous devez avoir cette barre de menu qui apparaît :

Appuyer sur OFFline

Puis sur Main Unit Settings

Puis sur Ethernet Local Settings.

Vous pouvez mettre suivant l’exemple de la Note Technique à

Adresse IP : 192.168.0.20

Masque sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.0.254

ATTENTION : Ne surtout pas modifier le port indiqué sur cette page !!!

Vous pouvez ensuite cliquez sur « Exit »  puis « Save Change and Exit »

Utilisation de l’application Pro-face  Remote  HMI

Sélectionnez l’application Pro-face Remote HMI (Le mot de passe demandé au démarrage de l’application est un mot de passe pour protéger l’application définissez en un, il n’a rien à voir avec le mot de passe défini dans l’application GP-Pro EX)

Appuyez sur le bouton

Vous avez 2 possibilités soit cliquer sur le bouton Search Server qui vous trouvera automatiquement l’écran si les réseaux sont bien configurés, soit renseigner le nom du serveur, l’adresse IP de l’écran etc… et cliquez sur OK

Ensuite vous voyez votre écran apparaître dans la liste des écrans

Il vous suffit de cliquer dessus et de renseigner le mot de passe (configurer dans l’application GP-Pro EX)

3°) Création de lien d’accès automatique aux Applications et QR code

Structure

1

3

2

4

Ethernet

Ethernet

QR code

QR code

QR code

QR code

QR code

QR code

Ecran A

Ecran
                       A

Ecran B

Ecran B

Ecran C

Ecran C

HMI à distance pro-face

HMI à distance pro-face

Point d’ accès Wi-Fi

Point d’ accès
                       Wi-Fi

Tablette

Échantillon

Échantillon

Échantillon

Échantillon

Échantillon

Échantillon

Android ou iOS

Android ou
                       iOS

pour Android or iOS

pour Android or iOS

Apps de lecture de QR code

Apps de lecture de QR code

Tablette

Application de lecteur QR

Application de lecteur QR

Remote HMI Apps a Télécharger sur tablette Android ou IOS

Remote HMI Apps a Télécharger sur tablette Android ou IOS

Pro-face

Pro-face

IHM Pro-face

Partie Tiers

Partie Tiers

Point d’accès Wi-Fi

Point d’accès Wi-Fi

plus

plus

01

03

04

04

Logiciel de programmation IHM et Logic

02

05

05

06

06

*2: V1.50.00 ou  plus

*1: V4.09.100 ou  plus

*2

*1

HMI à distance pro-face

GP-Pro EX

Box IHM

Aller sur le Web

Aller sur le Web

Aller sur le web

Créez des liens d’accès automatique.

Note

Le type de lien utilisé diffère entre la tablette iOS et android OS.

Pour utiliser les tablettes iOS et Android OS pour HMI Box, deux codes différent QR sont nécessaires.

Lors de l’utilisation d’iOS,

Lorsque vous utilisez une tablette iOS, créez un lien à l’aide d’une URL personnalisée « URL ».

Écrivez l’adresse créée sur un bloc-notes et enregistrez-la.

RemoteHMI://localhost/connectto?Serveur=ServerA&IP=192.168.1.100&Screen=Screen1

1 Schéma : «RemoteHMI:// »

2 Nom de l’hôte : «localhost/ »

3 Chemin : « connectto? »

4 Nom du serveur : «Server=ServerA »

« ServerA » est le même que le nom du serveur défini dans Remote HMI/GproEX

5 Adresse IP : « &IP=192.168.1.100 »

L’adresse IP définie dans la Box IHM

6 Spécifié uniquement lorsque pro-face Remote HMI Server est utilisé. (Ceci est facultatif)

Paramètre Screen1 de Pro-face Remote HMI Server

Pour un modèle qui a deux adresses IP, les descriptions sont comme indiqué ci-dessous.

RemoteHMI://localhost/connectto?Serveur=ServerA&IP1=192.168.1.100&IP2=192.168.2.100

Lors de l’utilisation d’Android OS,

Lorsque vous utilisez une tablette Android , créez un lien en utilisant un lien Universel « FREE TEXT».

Écrivez l’adresse créée sur un bloc-notes et enregistrez-la.

http://com.proface.remotehmi/connectto?Server=ServerA&IP=192.168.1.100&Screen=&Scrren1

1 Schéma : «http:// »

2 Nom de l’hôte : «com.proface.remotehmi/»

3 Chemin : « connectto? »

4 Nom du serveur : «Server=ServerA »

« ServerA » est le même que le nom du serveur défini dans Remote HMI/GproEX

5 Adresse IP : « &IP=192.168.1.100 »

L’adresse IP définie dans la  Box IHM

6 Spécifié uniquement lorsque pro-face Remote HMI Server est utilisé. (Ceci est facultatif)

Paramètre Screen1 de Pro-face Remote HMI Server

Pour un modèle qui a deux adresses IP, les descriptions sont comme indiqué ci-dessous.

http://com.proface.remotehmi/connectto?Server=ServerA&IP1=192.168.1.100&IP2=192.168.2.100

Créer l’étiquette QR CODE

Outil de création de QR Code en ligne

https://www.the-qrcode-generator.com/

Sélectionnez FREE TXT ou URL suivant le type de tablette utilisée, Entrez ou collez le lien, et Cliquez ensuite sur SAVE, imprimer ensuite l’étiquette et positionnez là ou bon vous semble.